Открытое акционерное общество

«БОЛХОВСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ»

РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ И

ОСВАИВАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

БОЛХОВ 2017 г.

| микросхемы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Микросхемы мощные гибридные интегральные типа 286 в металлокерамическом корпусе |  | 286ЕП4Т1ББ 286ЕП4Т2ББ |
| АЕЯР.431420.559 ТУ (дополнение) Особенности - металлокерамический корпус в двух модификациях, в т.ч. с теплоотводом; - минимальная наработка 100 000 ч; - рабочий температурный диапазон от минус 60 до 125 °С; - стойкость к воздействию фактора 7.И: - с характеристикой 7.И1-7.И8, 7.И10, 7.И11 – 4Ус; - с характеристиками 7.И12-7.И15 – 3Р; - стойкость к воздействию фактора 7.С с характеристиками 7.С1, 7.С4 – 10×5Ус; - стойкость к воздействию фактора 7.К: - с характеристиками 7.К1 - 7.К8 – 2К; - с характеристиками 7.К11, 7.К12 – 80 МэВ×см2/мг. Применение - предназначены для использования в качестве элементов для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения; Буквенное обозн; чение Норма. Максимальное выходное напряжение в закрытом состоянии, В; Uвых.max; 100. Максимальное входное напряжение в закрытом состоянии, В; Uвх max; -10. Максимальный выходной ток, А; Iвых.max; 5. Максимальный входной ток в открытом состоянии, А; Iвх.отк max; 0,05. Максимальный входной ток в режиме рассасывания, А; Iвх.pac.max; 0,05. Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15 В при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт; Ppac.пост.max; 15. Максимальная рассеиваемая мощность без теплоотвода при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт; Ppac.max; 1,5. Максимальная средняя рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме переключения при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт; Ppac.cp.пер.max; 12,5. Максимальная рассеиваемая в импульсе мощность, Вт; Ppac.A.max; 300. Максимальная рассеиваемая мощность в режиме однократных перегрузок при Uвых≤10 В, Вт; Ppac.A.max; 40. | Габаритный чертеж Принципиальная схема (по ОСТ 11 0048-84) Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения; Буквенное обозначение; Норма не более; Режим измерения. Ток утечки на выходе, мА; Iут.вых; 15; Uвых =100 В Uвх = -1,5 В. Остаточное напряжение, В; Uост; 2,7; Iвх=0,01 А Iвых=5 А. Входное напряжение в открытом состоян; и, В Uвх.отк; 3,5; Iвх=0,01 А Iвых=5 А. Коэффициент усиления тока; Кус.I; ≥2 000; Uвых=10 В Iвых= 5 А. Время включения, мкс; tвкл; 0,3; Iвх=0,01 А Iвых=5 А Uвых=30 В. Время выключения, мкс; tвыкл; 1,0; Iвх=0,01 А Iвых=5 А Uвых=30 В. |

| микросхемы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Микросхемы мощные гибридные интегральные типа 286 в металлокерамическом корпусе |  | 286ЕП5Т1ББ 286ЕП5Т2ББ |
| АЕЯР.431420.559 ТУ (дополнение) Особенности - металлокерамический корпус в двух модификациях, в т.ч. с теплоотводом; - минимальная наработка 100 000 ч; - рабочий температурный диапазон от минус 60 до 125 °С; - стойкость к воздействию фактора 7.И: - с характеристикой 7.И1-7.И8, 7.И10, 7.И11 – 4Ус; - с характеристиками 7.И12-7.И15 – 3Р; - стойкость к воздействию фактора 7.С с характеристиками 7.С1, 7.С4 – 10×5Ус; - стойкость к воздействию фактора 7.К: - с характеристиками 7.К1 - 7.К8 – 2К; - с характеристиками 7.К11, 7.К12 – 80 МэВ×см2/мг. Применение - предназначены для использования в качестве элементов для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения; Буквенное обозначение; Норма. Максимальное выходное напряжение в закрытом состоянии, В; Uвых.max; 100. Максимальное входное напряжение в закрытом состоянии, В; Uвх.max; -10. Максимальный выходн; й ток, А Iвых.max. Максимальный входной ток в открытом состоянии, А; Iвх.отк max; 0,05. Максимальный входной ток в режиме рассасывания, А; Iвх.pac.max; 0,05. Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15 В при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт; Ppac.пост.max; 10. Максимальная рассеиваемая мощность без теплоотвода при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт; Ppac.max; 1,5. Максимальная средняя рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме переключения при температуре от минус 60 до 25 ºС, Вт; Ppac.cp.пер.max; 8. Максимальная рассеиваемая в импульсе мощность, Вт; Ppac.A.max; 120. Максимальная рассеиваемая мощность в режиме однократных перегрузок при Uвых≤10 В, Вт; Ppac.A.max; 16. | Габаритный чертеж Принципиальная схема (по ОСТ 11 0048-84) Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения; Буквенное обозначение; Норма не более; Режим измерения. Ток утечки на выходе, мА; Iут.вых; 2; Uвых =100 В Uвх = -1,5 В. Остаточное напряжение; В Uост; 1,5; Iвх=0,01 А Iвых=1 А. Входное напряжение в открытом состоянии, В; Uвх.отк; 2,3; Iвх=0,01 А Iвых=1 А. Коэффициент усиления тока; Кус.I; ≥500; Uвых=10 В Iвых1= 1 А. Время включения, мкс; tвкл; 0,3; Iвх=0,01 А Iвых=2 А Uвых=30 В. Время выключения, мкс; tвыкл; 1,0; Iвх=0,01 А Iвых=2 А Uвых=30 В. |

| ДИОДЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кремниевые эпитаксиально - планарные диоды (в металлокерамическом корпусе) |  | 2Д237А3/ББ, 2Д237Б3/ББ |
| АЕЯР.432120.437 ТУ Особенности - тип корпуса КТ-99-1. Применение - предназначены для работы в выпрямительных устройствах источников вторичного электропитания в аппаратуре специального назначения. Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения; Буквенное обозначение; Норма. 2Д237А3/ББ; 2Д237Б3/ББ. Максимально допустимое постоянное обратное напряжение диода, В при температуре окружающей среды: от минус 60 до 125°С при 155°С; Uобр.мах; 100 50; 200 100. Максимально допустимое импульсное обратное напряжение диода, В при температуре окружающей среды: от минус 60 до 125°С при 155°С; Uобр.и.мах; 100 50; 200 1. Максимально допустимый постоянный прямой (средний выпрямленный) ток диода, А, при температуре окружающей среды:0 от минус 60 до 70°С при 100°С при 155°С; Iпр.мах Iвп.ср.мах; 1 0,5 0,1; 1 0,5 0,1. Максимально допустимый повторяющийся импульсный прямой ток выпрямительного диода, А; Iпр.и.п.мах; 3 Iвп.ср.мах. Максимально допустимый неповторяющийся импульсный прямой ток выпрямительного диода, А, при температуре окружающей среды: от минус 60 до 100°С при 155°С; Iпр.и.нп.мах; 30 15; 30 15. Максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность диода, Вт при температуре окружающей среды: от минус 60 до 70ºС при 100°С при 155°С; Рмах; 1,35 0,85 0,15; 1,35 0,85 0,. Предельно допустимое значение частоты диода при выпрямлении напряжения синусоидальной формы или формы меандра с длительностью фронта переключени5; не менее 0,1 мкс и активной нагрузке, кГц fmах; 300; 300. | Габаритный чертеж Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения; Буквенное обозначение; Норма не более; Режим измерения. Постоянный обратный ток диода, мкА; Iобр; Uобр=100 В для группы А3, Uобр=200 В для группы Б3. Постоянное прямое напряжение диода, В; Uпр; 1,3; Iпр=1 А. Время обратного восстановления диода, нс; tвос.обр; 50; Iпр.и =1 А; Uобр.и=20 В, Iобр.отсч =0,5 А. |

| микросхемы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Микросхема (в керамикополимерном корпусе) |  | 2607КП2Т |
| АЕЯР.431160.752 ТУ (дополнение) Особенности - выпускаются по гибридной технологии и содержат два GaAlAs светодиода, два кремниевых фотоприемника и два ключевых выходных транзистора; - керамикополимерный корпус 4117.8-2. Применение - предназначена для использования в качестве оптоэлектронных коммутаторов постоянного и переменного тока Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измер; ния Буквен-ное обозначение; Норма. не менее; не более. Коммутируемое напряжение, В; Ukom; 0,1; 400. Коммутируемый ток, А; Ikom; 0; 4. Входное напряжение в выключенном состоянии, В; Uвx; 3,5; 0,8. Импульсный коммутируемый ток, А (при Тимп <20 мс, Q>500); Ikom.и; ; 8. Входной ток во включенном состоянии, мА; Iвx; 12; 25. Импульсный входной ток, мА (при Тимп <20 мс, Q>500); Iвx.и; ; 150. Частота коммутации, Гц (при Iвx = 10 мА, Ukom = 50 В, Rн = 20 Ом); fкомм; 40; . Частота коммутируемого сигнала в замкнутом состоянии, Гц (при Iвx = 5 мА); fсигн; ; 1500. Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15В, Вт; Ppac. пост. max; ; 20. Максимальная рассеиваемая без теплоотвода мощность, Вт; Ppac. max; ; 1,5. Габаритный чертеж | Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = +25±10˚С Наименование параметра, единица измерения; Буквен-ное обозна-чение; Норма; Режим измерения. не менее; не более. Входное напряжение, В; Uвх; 1,0; 1,5; Iвх =10 мА. Напряжение изоляции, В; Uиз; 1500; -; Iyт ≤ 1 мкА, t=5 с. Ток утечки на выходе, мкА; Iут.вых; 5,0; Uвx =0,8 B, Ukom = 400 В. Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом; Rотк; -; 2,0; Iвх = 10 мА, t ≤ 30 мс, Iком = 2,0 А. Соп; отивление изоляции, Ом Rиз; 109; -; Uиз=1500 В. Время включения, мс; tвкл; -; 20,0; Iвх = 10мА, Ukom = 24 В, Rh = 20 Ом. Время выключения, мс; tвыкл; -; 5,0; Iвх = 10 мА, Uком = 24 В, Rн = 20 Ом. |

| микросхемы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Микросхема (в керамикополимерном корпусе) |  | 2607КП3Т |
| АЕЯР.431160.752 ТУ (дополнение) Особенности - выпускаются по гибридной технологии и содержат два GaAlAs светодиода, два кремниевых фотоприемника и два ключевых выходных транзистора; - керамикополимерный корпус 4117.8-2. Применение - предназначена для использования в качестве оптоэлектронных коммутаторов постоянного и переменного тока Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения; Буквен-ное обозначение; Норма. не менее; не более. Коммутируемое напряжение, В; Ukom; 0,1; 600. Коммутируемый ток, А; Ikom; 0; 3. Входное напряжение в выключенном состоянии, В; Uвx; 3,5; 0,8. Импульсный коммутируемый ток, А (при Тимп <20 мс, Q>500); Ikom.и; ; 5. Входной ток во включенном состоянии, мА; Iвx; 12; 25. Импульсный входной ток, мА (при Тимп <20 мс, Q>500); Iвx.и; ; 150. Частота коммутации, Гц (при Iвx = 10 мА, Ukom = 50 В, Rн = 20 Ом); fкомм; 40; . Частота коммутируемого сигнала в замкнутом состоянии, Гц (при Iвx = 5 мА); fсигн; ; 1500. Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15В, Вт; Ppac. пост. max; ; 20. Максимальная рассеиваемая без теплоотвода мощность, Вт; Ppac. max; . ,5Габаритный чертеж | Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = +25±10˚С Наименование параметра, единица измерения; Буквен-ное обозна-чение; Норма; Режим измерения. не менее; не более. Входное напряжение, В; Uвх; 1,0; 1,5; Iвх =10 мА. Напряжение изоляции, В; Uиз; 1500; -; Iyт ≤ 1 мкА, t=5 с. Ток утечки на выходе, мкА; Iут.вых; -; 5,0; Uвx =0,8 B, Ukom = 600 В. Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом; Rотк; -; 1,5; Iвх = 10 мА, t ≤ 30 мс, Iком = 1,5 А. Сопротивление изоляции, Ом; Rиз; 109; -; Uиз=1500 В. Время включения, мс; tвкл; -; 20,0; Iвх = 10мА, Ukom = 24 В, Rh = 20 Ом. Время выключения, мс; tвыкл; -; 5,0; Iвх = 10 мА, Uком = 24 В, Rн = 20 Ом. |

| микросхемы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Микросхема (в керамикополимерном корпусе) |  | 2607КП4Т |
| АЕЯР.431160.752 ТУ (дополнение) Особенности - выпускаются по гибридной технологии и содержат два GaAlAs светодиода, два кремниевых фотоприемника и два ключевых выходных транзистора; - керамикополимерный корпус 4117.8-2. Применение - предназначена для использования в качестве оптоэлектронных коммутаторов постоянного и переменного тока Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения; Буквен-ное обозначение; Норма. не менее; не более. Коммутируемое напряжение, В; Ukom; 0,1; 200. Коммутируемый ток, А; Ikom; 0; 6. Входное напряжение в выключенном состоянии, В; Uвx; 3,5; 0,8. Импульсный коммутируемый ток, А (при Тимп <20 мс, Q>500); Ikom.и; ; 8. Входной ток во включенном состоянии, мА; Iвx; 12; 25. Импульсный входной ток, мА (при Тимп <20 мс, Q>500); Iвx.и; ; 150. Частота коммутации, Гц (при Iвx = 10 мА, Ukom = 50 В, Rн = 20 Ом); fкомм; 40; . Частота коммутируемого сигнала в замкнутом состоянии, Гц (при Iвx = 5 мА); fсигн; ; 1500. Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного т; ка при Uвых≤15В, Вт Ppac. пост. max; ; 20. Максимальная рассеиваемая без теплоотвода мощность, Вт; Ppac. max; ; 1,5. Габаритный чертеж | Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = +25±10˚С Наименование параметра, единица измерения; Буквен-ное обозна-чение; Норма; Режим измерения. не менее; не более. Входное напряжение, В; Uвх; 1,0; 1,5; Iвх =10 мА. Напряжение изоляции, В; Uиз; 1500; -; Iyт ≤ 1 мкА, t=5 с. Ток утечки на выходе, мкА; Iут.вых; -; 5,0; Uвx =0,8 B, Ukom = 200 В. Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом; Rотк; -; 2,0; Iвх = 10 мА, t ≤ 30 мс, Iком = 3,0 А. Сопротивление изоляции, Ом; Rиз; 109; -; Uиз=1500 В. Время включения; мс tвкл; -; 20,0; Iвх = 10мА, Ukom = 24 В, Rh = 20 Ом. Время выключения, мс; tвыкл; -; 5,0; Iвх = 10 мА, Uком = 24 В, Rн = 20 Ом. |

| микросхемы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Микросхема (в металлокерамическом корпусе) |  | Аналог 2607КП1АТ |
| АЕЯР.431160.752 ТУ (дополнение) Особенности - выпускаются по гибридной технологии и содержат два GaAlAs светодиода, два кремниевых фотоприемника и два ключевых выходных транзистора; - металлокерамический корпус 4169.8-1К; - стойкость к СВФ 2Ус. Применение - предназначена для использования в качестве оптоэлектронных коммутаторов постоянного и переменного тока Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения; Буквен-ное обозна-чение; Норма. не менее; не более. Коммутируемое напряжение, В; Ukom; 0,1; 60. Коммутируемый ток, А; Ikom; 0; 15. Входное напряжение в выключенном состоянии, В; Uвx; 3,5; 0,8. Импульсный коммутируемый ток, А (при Тимп <20 мс, Q>500); Ikom.и; ; 20. Входной ток во включенном состоянии, мА; Iвx; 12; 25. Импульсный входной ток, мА (при Тимп <20 мс, Q>500); Iвx.и; ; 150. Частота коммутации, Гц (при Iвx = 10 мА, Ukom = 50 В, Rн = 20 Ом); fкомм; 40; . Частота коммутируемого сигнала в замкнутом состоянии, Гц (при Iвx = 5 мА); fсигн; ; 1500. Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15В, Вт; Ppac. пост. max; ; 20. Максимальная рассеиваемая без теплоотвода мощность, Вт; Ppac. max; ; 1,5. Габаритный чертеж | Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = +(25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения; Буквен-ное обозна-чение; Норма; Режим измерения. не; менее не более. Входное напряжение, В; Uвх; 1,0; 1,5; Iвх =10 мА. Напряжение изоляции, В; Uиз; 1500; ; Iyт ≤ 1 мкА, t=5 с. Ток утечки на выходе, мкА; Iут.вых; ; 5,0; Uвx =0,8 B, Ukom = 60 В. Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом; Rотк; ; 0,06; Iвх = 10 мА, t ≤ 30 мс, Iком = 7,5 А. Сопротивление изоляции, Ом; Rиз; 109; ; Uиз=1500 В. Время включения, мс; tвкл; ; 20,0; Iвх = 10мА, Ukom = 24 В, Rh = 20 Ом. Время выключения, мс; tвыкл; ; 5,0; Iвх = 10 мА, Uком = 24 В, Rн = 20 Ом. |

| микросхемы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Микросхема (в металлокерамическом корпусе) |  | Аналог 2607КП1БТ |
| АЕЯР.431160.752 ТУ (дополнение) Особенности - выпускаются по гибридной технологии и содержат два GaAlAs светодиода, два кремниевых фотоприемника и два ключевых выходных транзистора; - металлокерамический корпус 4169.8-1К; - стойкость к СВФ 2Ус. Применение - предназначена для использования в качестве оптоэлектронных коммутаторов постоянного и переменного тока Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения; Буквен-ное обозна-чение; Норма. не менее; не более. Коммутируемое напряжение, В; Ukom; 0,1; 60. Коммутируемый ток, А; Ikom; 0; 15. Входное напряжение в выключенном состоянии, В; Uвx; 3,5; 0,8. Импульсный коммутируемый ток, А (при Тимп <20 мс, Q>500); Ikom.и; ; 20. Входной ток во включенном состоянии, мА; Iвx; 12; 25. Импульсный входной ток, мА (при Тимп <20 мс, Q>500); Iвx.и; ; 150. Частота коммутации, Гц (при Iвx = 10 мА, Ukom = 50 В, Rн = 20 Ом); fкомм; 40; . Частота коммутируемого сигнала в замкнутом состоянии, Гц (при Iвx = 5 мА); fсигн; ; 1500. Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15 В, Вт; Ppac. пост. max; ; 20. Максимальная рассеиваемая без теплоотвода мощность, Вт; Ppac. max; ; 1,5. Габаритный чертеж | Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = +(25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения; Буквен-ное обозна-чение; Норма; Режим измерения. не; енее не более. Входное напряжение, В; Uвх; 1,0; 1,5; Iвх =10 мА. Напряжение изоляции, В; Uиз; 1500; ; Iyт ≤ 1 мкА, t=5 с. Ток утечки на выходе, мкА; Iут.вых; ; 25,0; Uвx =0,8 B, Ukom = 60 В. Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом; Rотк; ; 0,08; Iвх = 10 мА, t ≤ 30 мс, Iком = 7,5 А. Сопротивление изоляции, Ом; Rиз; 109; ; Uиз=1500 В. Время включения, мс; tвкл; ; 20,0; Iвх = 10мА, Ukom = 24 В, Rh = 20 Ом. Время выключения, мс; tвыкл; ; 5,0; Iвх = 10 мА, Uком = 24 В, Rн = 20 Ом. |

| микросхемы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Микросхема (в металлокерамическом корпусе) |  | 2607КПА2Т |
| АЕЯР.431160.752 ТУ (дополнение) Особенности - выпускаются по гибридной технологии и содержат два GaAlAs светодиода, два кремниевых фотоприемника и два ключевых выходных транзистора; - металлокерамический корпус типа 4117.8. Применение - предназначена для использования в качестве оптоэлектронных коммутаторов постоянного и переменного тока Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения; Буквен-ное обозначение; Норма. не менее; не более. Коммутируемое напряжение, В; Ukom; 0,1; 400. Коммутируемый ток, А; Ikom; 0; 4. Входное напряжение в выключенном состоянии, В; Uвx; 3,5; 0,8. Импульсный коммутируемый ток, А (при Тимп <20 мс, Q>500); Ikom.и; ; 8. Входной ток во включенном состоянии, мА; Iвx; 12; 25. Импульсный входной ток, мА (при Тимп <20 мс, Q>500); Iвx.и; ; 150. Частота коммутации, Гц (при Iвx = 10 мА, Ukom = 50 В, Rн = 20 Ом); fкомм; 40; . Частота коммутируемого сигнала в замкнутом состоянии, Гц (при Iвx = 5 мА); fсигн; ; 1500. Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15В, Вт; Ppac. пост. max; ; 20. Максимальная рассеиваемая без теплоотвода мощность, Вт; Ppac. max; ; 1,5. Габаритный чертеж | Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = +25±10˚С Наименование параметра, единица измерения; Буквен-ное обозна-чение; Норма; Режим измерения. не менее; не более. Входное напряжение, В; Uвх; 1,0; 1,5; Iвх =10 мА. Напряжение изоляции, В; Uиз; 1500; -; Iyт ≤ 1 мкА, t=5 с. Ток утечки на выходе, мкА; Iут.вых; -; 5,0; Uвx =0,8 B, Ukom = 400 В. Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом; Rотк; -; 2,0; Iвх = 10 мА, t ≤ 30 мс, Iком = 2,0 А. Сопротивление изоляции, Ом; Rиз; 109; -; Uиз=1500 В. Время включения; мс tвкл; -; 20,0; Iвх = 10мА, Ukom = 24 В, Rh = 20 Ом. Время выключения, мс; tвыкл; -; 5,0; Iвх = 10 мА, Uком = 24 В, Rн = 20 Ом. |

| микросхемы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Микросхема (в металлокерамическом корпусе) |  | 2607КПА3Т |
| АЕЯР.431160.752 ТУ (дополнение) Особенности - выпускаются по гибридной технологии и содержат два GaAlAs светодиода, два кремниевых фотоприемника и два ключевых выходных транзистора; - металлокерамический корпус типа 4117.8. Применение - предназначена для использования в качестве оптоэлектронных коммутаторов постоянного и переменного тока Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения; Буквен-ное обозначение; Норма. не менее; не более. Коммутируемое напряжение, В; Ukom; 0,1; 600. Коммутируемый ток, А; Ikom; 0; 3. Входное напряжение в выключенном состоянии, В; Uвx; 3,5; 0,8. Импульсный коммутируемый ток, А (при Тимп <20 мс, Q>500); Ikom.и; ; 5. Входной ток во включенном состоянии, мА; Iвx; 12; 25. Импульсный входной ток, мА (при Тимп <20 мс, Q>500); Iвx.и; ; 150. Частота коммутации, Гц (при Iвx = 10 мА, Ukom = 50 В, Rн = 20 Ом); fкомм; 40; . Частота коммутируемого сигнала в замкнутом состоянии, Гц (при Iвx = 5 мА); fсигн; ; 1500. Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15В, Вт; Ppac. пост. max; ; 20. Максимальная рассеиваемая без теплоотвода мощность, Вт; Ppac. max; ; 1,5. Габаритный чертеж | Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = +25±10˚С Наименование параметра, единица измерения; Буквен-ное обозна-чение; Норма; Режим измерения. не менее; не более. Входное напряжение, В; Uвх; 1,0; 1,5; Iвх =10 мА. Напряжение изоляции, В; Uиз; 1500; -; Iyт ≤ 1 мкА, t=5 с. Ток утечки на выходе, мкА; Iут.вых; -; 5,0; Uвx =0,8 B, Ukom = 600 В. Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом; Rотк; -; 1,5; Iвх = 10 мА, t ≤ 30 мс, Iком = 1,5 А. Сопротивление изоляции, Ом; Rиз; 109; -; Uиз=1500 В. Время включения, мс; tвкл; -; 20,0; Iвх = 10мА, Ukom = 24 В, Rh = 20 Ом. Время выключения, мс; tвыкл; -; 5,0; Iвх = 10 мА, Uком = 24 В, Rн = 20 Ом. |

| микросхемы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Микросхема (в металлокерамическом корпусе) |  | 2607КПА4Т |
| АЕЯР.431160.752 ТУ (дополнение) Особенности - выпускаются по гибридной технологии и содержат два GaAlAs светодиода, два кремниевых фотоприемника и два ключевых выходных транзистора; - металлокерамический корпус типа 4117.8. Применение - предназначена для использования в качестве оптоэлектронных коммутаторов постоянного и переменного тока Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения; Буквен-ное обозначение; Норма. не менее; не более. Коммутируемое напряжение, В; Ukom; 0,1; 200. Коммутируемый ток, А; Ikom; 0; 6. Входное напряжение в выключенном состоянии, В; Uвx; 3,5; 0,8. Импульсный коммутируемый ток, А (при Тимп <20 мс, Q>500); Ikom.и; ; 8. Входной ток во включенном состоянии, мА; Iвx; 12; 25. Импульсный входной ток, мА (при Тимп <20 мс, Q>500); Iвx.и; ; 150. Частота коммутации, Гц (при Iвx = 10 мА, Ukom = 50 В, Rн = 20 Ом); fкомм; 40; . Частота коммутируемого сигнала в замкнутом состоянии, Гц (при Iвx = 5 мА); fсигн; ; 1500. Максимальная рассеиваемая с теплоотводом мощность в режиме постоянного тока при Uвых≤15В, Вт; Ppac. пост. max; ; 20. Максимальная рассеиваемая без теплоотвода мощность, Вт; Ppac. max; ; 1,5. Габаритный чертеж | Принципиальная схема Основные электрические параметры при Токр.среды = +25±10˚С Наименование параметра, единица измерения; Буквен-ное обозна-чение; Норма; Режим измерения. не менее; не более. Входное напряжение, В; Uвх; 1,0; 1,5; Iвх =10 мА. Напряжение изоляции, В; Uиз; 1500; -; Iyт ≤ 1 мкА, t=5 с. Ток утечки на выходе, мкА; Iут.вых; -; 5,0; Uвx =0,8 B, Ukom = 200 В. Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом; Rотк; -; 2,0; Iвх = 10 мА, t ≤ 30 мс, Iком = 3,0 А. Сопротивление изоляции, Ом; Rиз; 109; -; Uиз=1500 В. Время включения; мс tвкл; -; 20,0; Iвх = 10мА, Ukom = 24 В, Rh = 20 Ом. Время выключения, мс; tвыкл; -; 5,0; Iвх = 10 мА, Uком = 24 В, Rн = 20 Ом. |

| Транзисторные сборки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Транзисторные сборки (в металлокерамическом корпусе) |  | Аналог 2П7235АС, 2П7235БС |
| АЕЯР.432140.591 ТУ (дополнение) Особенности - металлокерамический корпус. Применение - предназначены для применения в качестве полупроводниковых ключей постоянного и переменного тока в преобразовательных устройствах специального назначения. Предельно допустимые значения параметров Наименование параметра, единица измерения (режим измерения); Буквенное обозначение параметра; Норма; Примечание. не менее; не более. Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток (Uвх=0 В), В - 2П7235АС; Uси пост. макс; –; 55; 1, 5. - 2П7235БС; –; 100. Максимально допустимое постоянное напряжение затвор-исток, В; Uзи пост. макс; –; ±20; 1, 5. Максимально допустимый импульсный ток стока, А; Iс и.макс; –; 100; 3, 5. Максимально допустимый постоянный ток стока, А; Iс пост. макс; –; 10; 4, 5. –; 20; 6. Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность, Вт; Рк пост. макс; –; 10; 2, 4, 5. Максимально допустимая температура перехода, С; Тп макс; –; 150; 5. Примечания 1 В диапазоне температур корпуса от минус 60 до 125 С. 2 При температуре корпуса от минус 60 до 35 С. При температуре корпуса от 35 до 125 С рассеиваемую мощность, Вт, вычисляют по формуле Pк макс=Тп макс−ТкорпRТ п-к, где Тп макс – температура перехода, С; Ткорп – температура корпуса, С; RT п-к – тепловое сопротивление, С/Вт. 3 При включении tоткр≤10 мкс, скважности Q ≥50. 4 На каждый канал при условии использования теплоотвода, обеспечивающего непревышение температуры перехода более 150 °С. 5 Параметры контролируются на каждом канале транзисторной сборки. 6 При параллельном соединении каналов транзисторной сборки.. Принципиальная схема | Габаритный чертеж Основные электрические параметры при Токр.среды = (25±10)˚С Наименование параметра, единица измерения; Буквенное обозначение; Норма; Режимы измерения; Примечание. не менее; не более. Начальный ток стока, мкА - 2П7235АС; Iс.нач; –; 20,0; Uси=55 В, Uзи=0 В; 1. - 2П7235БС; –; 500,0; Uси=100 В, Uзи=0 В; 1. Ток утечки затвора, нА; Iз.ут; -100,0; 100,0; Uси=0 В, Uзи=±20 В; 1. Сопротивление сток-исток в открытом состоянии, Ом - 2П7235АС; Rси откр; –; 0,05; Uзи=10 В, Iс = 10 А; 1. - 2П7235БС; –; 0,1. Пороговое напряжение затвора, В - 2П7235АС; Uзи пор; 2,0; 4,0; Uси=Uзи, Iс=1 мА; 1. - 2П7235БС; 1,5; 2,5. Время задержки включения, нс; tвкл; –; 200,0; Eп=30 В; Rвх=3,6 Ом, Uзи=10 В; Rн=1,5 Ом (2П7235АС), Rн=3,0 Ом (2П7235БС); 1. Время задержки выключения, нс; tвыкл; –; 400,0; Eп=30 В; Rвх=3,6 Ом, Uзи=10 В; Rн=1,5 Ом (2П7235АС), Rн=3,0 Ом (2П7235БС); 1. Тепловое сопротивление переход - корпус, °С/Вт; RTп-к; –; 15,0; 1,2. Примечания 1 Параметр контролируется для каждого канала транзисторной сборки. 2 При наличии радиатора, гарантирующего температуру корпуса не выше 125 °С.. |